附表一

混凝土拌合站建设劳务合作一览表

| 临建内容 | XJ14混凝土拌合站、钢筋加工场建设 |
| --- | --- |
| 位置 | 距离主线右侧163县道附近，至施工便道起点运距4.1km。 |
| 主要内容 | 混凝土拌合站及进场便桥土石方、场地硬化、临河挡土墙，住房和办公区建设及装修，水电安装等 |
| 建设工期 | 2个月 |
| 使用总时长 | 预计48个月 |
| 规模 | 厂区总规模（占地面积）：8496㎡；扩大料仓面积（2250㎡） |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房，厚度不小于7.5cm。 场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理， C20混凝土硬化厚度20cm；加工生产厂区场地12cm厚C20混凝土硬化；生活办公区8cm厚C20混凝土硬化。 厂房：采用彩钢棚搭建，净高不小于11.5m。 |

钢筋加工场建设劳务合作一览表

| 临建内容 | G4216线宜金高速公路XJ14合同段钢筋加工场建设 |
| --- | --- |
| 位置 | 西苏角河右侧，距1#施工便道起点4.1km,紧邻拌合站位置 |
| 主要内容 | 钢筋加工场场地硬化，住房和办公区建设及装修，水电安装等 |
| 建设工期 | 2个月 |
| 使用总时长 | 预计42个月 |
| 规模 | 厂区总规模（占地面积）:钢筋加工场长70m,宽19m，占地面积1330㎡。 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房，厚度不小于7.5cm。 场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理， C20混凝土硬化厚度20cm；加工生产厂区场地12cm厚C20混凝土硬化；生活办公区8cm厚C20混凝土硬化。 厂房：采用彩钢棚搭建，净高不小于11.5m。 |

附表二

投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 技术员 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 有一个及以上类似施工安全管理经验，具有安全员C级资格证书。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。