附表一

南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1标段

劳务合作标段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 工作内容 |  | 工期（月） | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 互通 |  |  |  |
| 1 | LJ2-1-1标段 | K11+148～K14+223 下部结构、1#钢筋厂建设 | 3.075 | 基础、下部结构、钢筋加工制作及运输安装及现浇梁。 |  | 12 | I类 桥涵工程 |  |
| 2 | LJ2-1-2标段 | K14+223～K16+959.904及B、D匝道下部结构、2#钢筋厂建设 | 3.1269 | 基础、下部结构、钢筋加工制作及运输安装及现浇梁。 |  | 12 | I类 桥涵工程 |  |
| 3 | LJ2-1-3标段 | K11+148～K16+959.904及石板滩互通B、D匝道、梁场建设、3#钢筋厂建设、梁板生产等 | 6.2019 | 梁板预制安装、湿接缝、横隔板、钢筋加工制作及运输安装。 |  | 12 | Ⅱ类 桥梁工程 |  |
| 4 | LJ2-1-4标段 | K11+148～K16+959.904及石板滩互通B、D匝道、拌合站建设 | 6.2019 | 砼拌合运输、桥面系、护栏 |  | 24 | Ⅲ类 拌合站及附属工程 |  |

备注：开工日期以监理下发的开工令时间或以甲方的指令为准。

附表二

南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1标段劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 标段名称 | 特征 | 施工企业资质 等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ2-1-1 | 桥梁下构及基础工程、1#钢筋场场建及钢筋加工运输。 | 具有政府主管部门颁发的施工建筑施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年11月01日-至今）独立完成单个合同累计不少于500m的高速公路桥梁施工业绩1个。 | I类桥涵工程 |
| 2 | LJ2-1-2 | 桥梁下构及基础工程、现浇梁、2#钢筋场场建钢筋加工运输。 | 具有政府主管部门颁发的施工建筑施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年11月01日-至今）独立完成单个合同累计不少于500m的高速公路桥梁施工业绩1个。 | I类桥涵工程 |
| 3 | LJ2-1-3 | 梁板预制安装、湿接缝、横隔板，梁场场地建设，3#钢筋场场建钢筋加工运输。 | 具有政府主管部门颁发的施工建筑施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年11月01日-至今）独立完成单个合同不少于600片的梁预制安装施工业绩1个。 | Ⅱ类桥涵工程 |
| 4 | LJ2-1-4 | 砼拌合运输、桥面系、护栏，拌和站场地建设。 | 具有政府主管部门颁发的施工建筑施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年11月01日-至今）独立完成单个合同不少于10万方的混凝土拌和及运输施工业绩1个。 | Ⅲ类桥涵工程 |

注：1、业绩必须提供合同、清单或甲方证明材料，业绩证明材料须能证明完成业绩的真实性。

2、业绩要求时间以合同或交工验收时间为准。

附表三

| 南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1标段 劳务合作各标段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 担任过两个及两个以上类似项目负责人。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 担任过两个及两个以上类似项目技术负责人。 |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 持安全生产许可C证。 |
| 4 | 测量负责人 | 负责项目测量工作 | 1 | / |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 4、规模50人以下的至少配备1名专职安全员；规模50人至200人的，至少配备2名专职安全员；规模超过200人的至少配备3名专职安全员且专职安全员数量不得低于总人数的5‰。 5、具有危险性较大的桩基、墩柱、梁板安装工程项目现场施工点应配备专职安全员及技术人员。 6、内业人员、工程技术人员、设备管理人员按照发包人要求配备。 |  |  |  |  |

附表四

南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1标段劳务合作各标段拟投入设备明细表(最低要求）（I类工程） 适用于LJ2-1-1、LJ2-1-2标段

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220及以上; 台; 2; 1; 1; 1; 2016年1月1日后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 旋挖钻; 280型及以上; 台; 2; 1; 1; 1. 3; 冲击钻; 套; 1. 4; 装载机; 50型; 台; 3; 1; 0.5; 0.5; 2018年1月1日后. 5; 吊车; 25T及以上; 台; 4; 1; 1; 1. 6; 洒水车; 10m³; 辆; 2; 1; 0.5; 0.5. 7; 自卸车; 20m³; 辆; 2. 8; GPS（RTK）; 套; 1. 9; 全站仪; 套; 1. 10; 水准仪; 套; 2. 11; 地磅; 15m，100t及以上; 台; 1. 12; 数控弯箍机; SWG12; 台; 1; 2018年1月1日后. 13; 数控钢筋调直切断机; GT6-14; 台; 1. 14; 数控钢筋笼滚焊机; GL2000; 台; 2. 15; 数控钢筋弯曲中心; GL-G2L32; 台; 1. 16; 数控钢筋锯切套丝生产线; GL450; 台; 1. 17; 数控钢筋剪切线; SGS100; 台; 1. 18; 集中二氧化碳保护焊供气设备; 套; 1. 19; 发电机; 300KW; 台; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备数量及型号要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 3、所有设备要求证照齐全。 - 4、除满足以上设备要求外，还需按照业主要求配备相应的环保设施，具体环保设备见清单。

| 附表四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1标段劳务合作各标段拟投入设备明细表(最低要求）（Ⅱ类工程 桥梁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用于LJ2-1-3标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 220及以上 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2018年1月1日后 |  |  | 自有设备需提供购买发票、合格证或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 装载机 | 50型 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 自卸汽车 | 20吨 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 压路机 | YZ220 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 洒水车 | 10方 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 6 | 平板车 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 7 | 智能张拉设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 前夹式智能注浆设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 自动喷淋养护设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 履带吊 | 100T | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 龙门吊 | 80T | 台 | 6 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 架桥机 | 双导梁 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 运梁炮车 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 箱梁液压模板 | 30m | 套 | 8 |  |  |  | 2018年12月31日后 |  |  |  |
| 16 | 箱梁模板 | 25m | 套 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 发电机 | 300KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备数量及型号要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备要求证照齐全。 4、除满足以上设备要求外，还需按照业主要求配备相应的环保设施，具体环保设备见清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1标段 劳务合作各标段拟投入设备明细表(最低要求）（Ⅲ类工程 桥梁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用于LJ2-1-4标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌机 | HZS120型强制式搅拌机 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2018年10月1日后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 砼运输车 | 根据实际情况调配 | 辆 | 16 | 4 | 0.25 | 1 |  |  |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 辆 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 发电机 | 300KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 洒水车 | 10方 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地磅 | 120t | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 悬挂式激光混凝土摊铺整平机 |  | 台 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 打磨机 |  | 套 | 1 |  |  |  | 2018年1月1日后 |  |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 3、本表中HZS120型强制式搅拌机外观要求8成新以上，拌缸出厂日期为2020年1月1日之后，需提供发票或公证机关出具的公证书。 - 4、所有设备要求证照齐全。 - 5、除满足以上设备要求外，还需按照业主要求配备相应的环保设施，具体环保设备见清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |