附表一

TJ8项目部2#拌和站劳务合作一览表

| 名称 | TJ8拌和站 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州红原县壤口乡壤口村（桩号：K161+100） |
| 分管范围 | K159+380-K172+000段 |
| 拌和方量 | 约31万方 |
| 平均运距（km） | 6 |
| 设备配置 | 2*HZS120型拌和站 |
| 高峰期日产量（m³） | 1500 |
| 建设工期 | 2个月 |
| 拌和站使用总时长 | 预计36个月 |
| 规模 | 厂区总规模（占地面积）：8496㎡；单个料场面积453m²，共5个，累计面积2265m²； 生活、办公、试验等房屋面积242.52m²。 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 拌和用水：梭磨河水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房。 场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理，采用碎石做垫层找平层，场地硬化采用C20混凝土硬化厚度15cm，主要行车道基础铺垫15cm碎石垫层或砂砾垫层（行车道基础铺垫宽度按6米计算），其他场地硬化采用10cm厚C20混凝土硬化。 料仓：采用彩钢棚搭建，隔断采用波形钢板隔墙 绿化：旗台、花坛、 围墙绿化设主杆直径6cm内绿植，采用撒播草籽，草坪内设40*20草坪砖行道。 |
| 冬季施工措施： （1） 料仓及拌和楼用牛津布棉保温帘全封闭，保温材料厚度不小于5cm。 （2） 料仓储堆料区安设地暖，保证原材料无冻结成块现象。 （3） 进入冬季施工后，全过程采用锅炉加热拌和用水，保证砼拌和与浇筑温度，锅炉每小时产40℃热水不小于2.5吨，配10吨储水罐。 |  |
| 说明：土建施工用电采用自发电，施工用水采取抽取河水或山坡沟谷融化雪水，所产生费用均包含在清单报价内。 |  |

TJ9项目部拌和站劳务合作一览表

| 名称 | TJ9拌和站 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州红原县壤口乡壤口村（桩号：K178+500） |
| 分管范围 | K172+000-K190+293.5段 |
| 拌和方量 | 约32万方 |
| 平均运距（km） | 6 |
| 设备配置 | 2*HZS120型拌和站 |
| 高峰期日产量（m³） | 1500 |
| 建设工期 | 2个月 |
| 拌和站使用总时长 | 预计36个月 |
| 规模 | 厂区总规模（占地面积）：8211.5㎡；单个料场面积200m²，共8个，累计面积1600m²； 生活、办公、试验等房屋面积384m²。 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 拌和用水：梭磨河水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房。 场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理，采用碎石做垫层找平层，场地硬化采用C20混凝土硬化厚度15cm，主要行车道基础铺垫15cm碎石垫层或砂砾垫层（行车道基础铺垫宽度按6米计算），其他场地硬化采用10cm厚C20混凝土硬化。 料仓：采用彩钢棚搭建，隔断采用波形钢板隔墙 绿化：旗台、花坛、 围墙绿化设主杆直径6cm内绿植，采用撒播草籽，草坪内设40*20草坪砖行道。 |
| 冬季施工措施： （1） 料仓及拌和楼用牛津布棉保温帘全封闭，保温材料厚度不小于5cm。 （2） 料仓储堆料区安设地暖，保证原材料无冻结成块现象。 （3） 进入冬季施工后，全过程采用锅炉加热拌和用水，保证砼拌和与浇筑温度，锅炉每小时产40℃热水不小于2.5吨，配10吨储水罐。 |  |
| 说明：土建施工用电采用自发电，施工用水采取抽取河水或山坡沟谷融化雪水，所产生费用均包含在清单报价内。 |  |

TJ10项目部拌和站劳务合作一览表

| 名称 | TJ10拌和站 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州红原县刷经寺镇塘星村（桩号：K194+300） |
| 分管范围 | K190+293.5-K205+840段【TJ10分部(K190+293.5~K203+400)及TJ11分部亚休村4号、康乐1号、2号大桥预制T梁（梁厂设置在K194+400）和该桥桥面系(K203+400~K205+840)】 |
| 拌和方量 | 约43万方 |
| 平均运距（km） | 5 |
| 设备配置 | 2*HZS120型拌和站 |
| 高峰期日产量（m³） | 1500 |
| 建设工期 | 2个月 |
| 拌和站使用总时长 | 预计36个月 |
| 规模 | 厂区总规模（占地面积）：9347.6㎡；单个料场面积200m²，共8个，累计面积1600m²； 生活、办公、试验等房屋面积524.12m²。 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 拌和用水：梭磨河水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房。 场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理，采用碎石做垫层找平层，场地硬化采用C20混凝土硬化厚度15cm，主要行车道基础铺垫15cm碎石垫层或砂砾垫层（行车道基础铺垫宽度按6米计算），其他场地硬化采用10cm厚C20混凝土硬化。 料仓：采用彩钢棚搭建，隔断采用波形钢板隔墙 绿化：旗台、花坛、 围墙绿化设主杆直径6cm内绿植，采用撒播草籽，草坪内设40*20草坪砖行道。 |
| 冬季施工措施： （1） 料仓及拌和楼用牛津布棉保温帘全封闭，保温材料厚度不小于5cm。 （2） 料仓储堆料区安设地暖，保证原材料无冻结成块现象。 （3） 进入冬季施工后，全过程采用锅炉加热拌和用水，保证砼拌和与浇筑温度，锅炉每小时产40℃热水不小于2.5吨，配10吨储水罐。 |  |
| 说明：土建施工用电采用自发电，施工用水采取抽取河水或山坡沟谷融化雪水，所产生费用均包含在清单报价内。 |  |

附表二

每个分段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 自有数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌合楼 | HZS120型 | 台 | 2 | 2 |  |
| 2 | 砼运输车 | 12方 | 辆 | 8 |  |  |
| 3 | 装载机 | 50 | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 砂石分离机 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 5 | 热水锅炉 | 5T | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 除尘雾炮机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 地磅 | 120t（16m） | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 粉罐 | 不低于1500t | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 暖风机 | 1400m3/h | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 污水处理系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 洗车机 |  | 套 | 1 |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

每个分段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门（交通部或住建部）颁发的安全员C级资格证书。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。